长安大学电子与控制工程学院

《微机与单片机系统综合实验》任务书

基于STC8H的多功能UI菜单系统设计

一、 目的与要求

- 掌握 STC8H8K64U 单片机开发全流程：Keil C51 工程配置（MODP2、寄存器文件、内存模型、无启动文件）、STC-ISP 烧录与上机调试。

- 掌握 0.96 寸 SSD1315 OLED（128×64，指令集兼容 SSD1306）硬件 SPI 驱动：STC8H SPI1 模块配置（6MHz 高速显示，全屏刷新 <1ms）、SSD1315 初始化序列（段重映射/COM 配置/电荷泵）、framebuffer + 页级 diff 局部刷新（只发变化页）与周期全刷自愈的刷新策略设计。

- 掌握 16 键 ADC 键盘（电阻分压式）的扫描原理、三态滤波消抖与长按连发处理，实现流畅的菜单导航交互。

- 掌握 C51 内存管理（IRAM / XRAM / CODE 分段）、中断与定时器（Timer0 20ms 节拍）、I2C 总线容错（超时保护、GPIO 9 脉冲总线恢复、外设重新初始化）等嵌入式可靠性编程技术。

- 学会移植开源 UI 框架（OLED_UI，Apache 2.0）至 51 平台：C99→C51 兼容性改造（块内声明提升、库函数替换、结构体初始化限制等 39 处），掌握"应用页层 / UI 框架层 / 驱动层 / 平台适配层"模块化分层架构设计方法。

- 综合运用红外遥控（T1 定时采样 NEC 解码）、硬件 RTC（外部 32.768K 晶振）、内置 EEPROM（IAP 读写与断电数据恢复）、ADC（NTC 测温）、USB-CDC（虚拟串口）等外设，实现功能完整、界面流畅的嵌入式人机交互系统。

- 掌握虚拟 OLED 调试方法：USB-CDC 将帧数据发送至 STC-ISP 调试仿真接口虚拟屏，无实体屏完成 UI 逻辑调试。

- 要求系统运行稳定（SPI 发送超时保护 + 周期全刷自愈）、菜单操作毫秒级响应（静态 ~800fps、动画 100-200fps）、代码规范、注释清晰，并提交完整的课程设计文档，完成上机演示与答辩。

二、 主要任务

- 搭建 STC8H8K64U 实验箱 + 0.96 寸 SSD1306 OLED 的 Keil C51 开发环境，按实验箱官方配置建立工程（MODP2=1、STC8.H、LARGE 模型、无 STARTUP.A51），完成硬件资源盘点与可行性评估。

- 编写 SSD1315 硬件 SPI 底层驱动（STC8H SPI1 模块 6MHz、初始化序列、双后端：实体 SPI / 虚拟 USB-CDC）与 1KB framebuffer，实现页级 diff 局部刷新引擎 + 周期全刷自愈 + 发送超时保护。

- 移植开源 OLED_UI 框架：完成 C99→C51 兼容性改造（39 处），适配磁贴桌面、多级列表菜单、窗口组件、动画系统（UNLINEAR 插值）、渐隐效果、深浅色主题与中英文字模（裁剪 70KB→56KB、补 29 字、手绘 5 个功能图标）。

- 移植官方 16 键 ADC 键盘扫描算法（256 分档 + 三态滤波），实现 Timer0 20ms 定时节拍，将按键事件接入 UI 状态机（上/下/确认/返回、长按连发）。

- 实现设置页（深浅色模式 0xA7/A6、帧率显示默认开启、提示音开关）、关于页与页面切换动画（渐隐 + 滑入，~1.5s）。

- 实现红外遥控（T1 100µs 采样 NEC 解码，遥控为主/ADC 键盘兜底双输入架构）与时间页（硬件 RTC 大时钟显示 + 页内编辑 + EEPROM 断电恢复）。

- 实现 NTC 测温页（ADC 采样 + 161 点查表 + 线性插值）与串口通信页（USB-CDC 虚拟串口，自动换行）。

- 实现计算器（16 键键盘映射、定点 2 位小数四则运算）与游戏模块（贪吃蛇、2048）。

- 整机联调与上机实测：按键映射确认、帧率验证（静态 ~800fps / 动画 100-200fps）、断电数据恢复验证、功能逐一验收，整理设计文档与答辩材料。

三、 设计（实验）原始资料

- STC8H8K64U 单片机技术参考手册（含 I2C 模块 MSSPEED 时序公式）、STC 实验箱 9.62 硬件原理图与使用说明书。

- SSD1306 OLED 控制器数据手册（I2C/SPI 时序、页寻址、0x21 列地址命令）。

- 开源项目 OLED_UI 源码。

- 课程实验指导书与实验箱官方例程（V9.6 版：I2C OLED 例程 69、ADC 键盘例程 17、I2C 主机例程 28、实验十四 PWM/ADC/NTC 工程等）。

四、 进度计划

| 序号 | 设计(实验)内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析、硬件资源盘点与可行性评估 | 2026-08-13 | 已完成 |
| 2 | OLED_UI 框架 C51 移植 | 2026-08-15 | 已完成 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

五、 设计（实验）成果要求

- 硬件成果：在 STC8H8K64U 实验箱上实现电子手表风格 UI 菜单系统，磁贴桌面 + 多级菜单 + 设置/关于/时间页（大时钟显示 + 页内编辑 + 断电恢复）等功能全部可操作，界面流畅（静态 ~800fps、动画 100-200fps），红外遥控全场操作（键盘兜底），测温 / 串口 / 计算器 / 游戏等功能按计划接入后可现场演示；显示自愈（超时保护 + 周期全刷），长时间运行稳定。

- 软件成果：完整 Keil C51 工程源码（应用页层 / UI 框架层 / 驱动层 / 平台适配层分层架构，约 4.8 万字节代码 + 0.77 万字节字模），编译 0 Error / 2 Warning，烧录（IRC 24.000MHz）后稳定运行。

- 文档成果：可行性评估报告、项目介绍（架构设计、移植记录、踩坑记录、功能详述）、上机实测记录、计划书与答辩 PPT 等全套课程设计文档。

六、主要参考资料

［1］宏晶科技．STC8H 系列单片机技术参考手册［Z］．深圳：宏晶科技（深圳）有限公司，2022.

［2］上海景芯微电子有限公司．ST7920 中文液晶显示模块数据手册［Z］．上海，2006.

［3］汪贵平，等．新编单片机原理及应用（第2版）［M］．北京：机械工业出版社，2021.

［4］宏晶科技．STC 实验箱 9.62 使用说明书［Z］．深圳：宏晶科技（深圳）有限公司.

学生姓名：乔士峰，刘嘉洛，贺博浩

指导教师：相里康，龚贤武，雷旭

2026年  8 月    日

注意：请大家根据参考选题或自选题目，自行按照上面任务书格式要求撰写完整的任务书。开学后找指导老师审核后开始实训项目。

- 单片机数字计算器

一、 目的与要求

- 让学生学习单片机硬件电路设计和用户程序设计，巩固课本学到的理论。

- 强化学生在单片机应用系统设计开发方面的工程实践能力，培养学生系统分析问题和解决问题的能力。

二、 主要任务

- 扩展4*4键盘，其中10个数字，5个功能键（加、减、乘、除、=），1个清零；

- 使用五位数码管接口电路；

- 完成十进制的四则运算（加、减、乘、除）；

- 实现低于三位小于255数字的连续运算；

- 使用keil C软件编写程序；

- 具有较强的抗干扰能力；

三、 设计（实验）原始资料

单片机开发套件资料

- 简易恒温控制系统

一、 目的与要求

- 让学生学习单片机硬件电路设计和用户程序设计，巩固课本学到的理论

- 强化学生在单片机应用系统设计开发方面的工程实践能力，培养学生系统分析问题和解决问题的能力。

二、 主要任务

- 利用生活中的常用材料制作一个简易的密闭箱，选择DS18B20或热敏电阻配合AD转换测量温度，利用小型直流电机配合小型风扇作为降温装置，选取继电器或DA控制小型电珠作为升温装置，设计单片机程序完成温度的检测和升、降温控制，使简易密闭箱内温度保持基本恒定；

- 使用LED数码管或LCD显示检测的当前温度和设定的目标温度；

- 使用矩阵键盘定义温度设定按钮（增、减、确定、取消）；

- 使用keil C软件编写程序；

- 具有较强的抗干扰能力；

- 扩展要求：

- 在LCD上绘制温度变化曲线、目标温度线等信息；

- 在LCD上同步显示当前日历、时间、星期等信息；

三、 设计（实验）原始资料

单片机开发套件资料

- 基于单片机的计步器设计

一、 目的与要求

- 让学生学习单片机硬件电路设计和用户程序设计，巩固课本学到的理论。

- 强化学生在单片机应用系统设计开发方面的工程实践能力，培养学生系统分析问题和解决问题的能力。

二、 主要任务

- 自选传感器实现计步，并自行设计硬件电路；

- 能够实时记录行走的步数，并可在数码管/液晶显示器显示步数；

- 通过按键实现归零功能，可以存储历史记录，并断电不丢失；

- 通过按键可实现历史记录的查看；

- 应尽可能小型化、易携带（能够现场演示）；

- 必须有实验验证及精度分析，当大于10步时，要求精度高于95%；

- 以上为基本功能，可自行开发其他功能（加分项）。

三、 设计（实验）原始资料

单片机开发套件资料

- 单轴两轮自平衡小车系统

# 一、任务

设计并制作一个单轴两轮自平衡小车。车体重点必须在轮轴之上，平衡直立状态下及主要基本结构如图所示。

# 二、要求

1．基本要求

（1）由人手持小车为直立状态开始保持平衡，平衡时间1分钟以上。

（2）小车在平衡状态下能够向前行走0.5米以上，并始终保持平衡。

（3）小车在平衡状态下能够旋转180°并继续保持平衡；

（4）小车在平衡状态时加入较小外力干扰并仍能保持；

2．发挥部分

（1）开始保持平衡后移动范围不超出以小车为中心0.1米范围内；

（2）小车在平衡状态下能够旋转360°并继续保持平衡；

（3）在平衡状态下用无线遥控小车前进后退转弯，并始终保持平衡；

（4）其它。

# 三、说明

1．小车车体的重心应在两轮轴线之上；

2．小车在不通电时应无法直立；

3．小车不能使用外接供电，不能在外力帮助下保持平衡。

4．不能使用成品电路模块，可使用集成电路、嵌入式板、单片机等最小系统。

- 灭火机器人

一、任务

设计制作一个消防智能小车模型，能到指定区域进行抢险灭火工作。以蜡烛模拟火源，随机分布在场地中，场地如图所示：

二、要求

1、基本要求

（1）智能小车从安全区域启动，自动寻找火源灭火。

（2）除安全区外，场地随机出现3个火源，要求智能小车能够发现一个并全部扑灭。

（3）抢险完毕后机器人能够返回至安全区域。

（4）救火总时间不超过N秒。

2、发挥部分

（1）可以追踪移动火源进行扑灭

（2）能够扑灭3个火源

（3）能够有声音报警

（4）能够自动计算和显示路程和扑灭的火源数

四、说明

1、小车尺寸小于30cm×30cm，所用电源电压小于等于24V。

2、控制电机类型不限，其安装位置及安装方式自定。

3、灭火方式不限，但不允许碰倒蜡烛。

4、小车不能开出场地。

5、允许一次重启动机会。

6、蜡烛高度：20厘米。蜡烛置于方框线的中间位置。

7、障碍物尺寸15cm×15cm×15cm。

电子健康秤

- 基于单片机的电子健康秤

一、 目的与要求

设计一台基于单片机控制的多功能电子健康秤，能准确测量人体的身高与体重数据，具有屏显，过载报警等功能。

二、 主要任务

1、设计一单片机控制系统，使用称重传感器及超声波传感器获取体重及身高数据。

- 体重的最大测量范围是100Kg，最小误差100g；

- 身高的最大测量范围是200cm，最小误差0.1cm。

2、屏显功能要求如下：

- 显示被测者的身高体重数据。显示精度为小数点后1位，如***.* 。

- 显示被测者的健康等级，按被测者需要，根据国际通用的身高体重比例表，对被测者的健康情况进行评估，如超重、适中、偏轻等结论。

- 过载报警，当所测重量大于测量范围，则蜂鸣器发出警报。

- 基于单片机的XX（游戏名称）游戏机

一、 目的与要求

设计一台基于单片机控制的游戏机。

二、 主要任务

1、设计基于单片机控制的简易游戏机，显示器采用OLED屏幕或液晶12864，主控制器采用51单片机，并通过按键实现对游戏的操作。

2、查阅相关资料选择感兴趣的游戏完成设计，如：俄罗斯方块游戏，贪吃蛇游戏等。通过单片机控制显示屏的显示，使用按键实现游戏的开始、暂停、移动、翻转等功能操作。

3、开机主屏幕要求

（1）游戏名称

（2）制作人信息

通过上、下键可移到不同的选项下，通过确认键可进入选项：游戏功能界面或制作人信息：显示制作人姓名等信息。

- 自行车里程表设计与制作

一、 目的与要求

设计一台基于单片机控制的里程表。

二、 主要任务

以单片机为核心，实时测量并显示自行车行驶过程中两项运动参数:速度和里程。所测量各值可在显示屏单独显示，测量值误差小于1%。超速行驶(设置两个各可选择的限速参数: 10m/s, 8m/s)时，能自动发出声光报警。

- 心率计的设计与制作

一、 目的与要求

设计一台基于单片机控制的心率计。

二、 主要任务

心率计是用来测量一个人心脏单位时间跳动次数的电子仪器，也是心电图的重要组成部分。设计一个电子心率计，选用合适的传感器，实现心率的测量，要求实现在短时间（15-30s）内测量1分钟的心脏跳动次数，并且显示其数字。当心脏跳动次数超过正常范围时，发出异常指示（LED发光二极管发光报警指示）。正常范围可根据需要设定。

性能指标要求

1）测量范围：正常心跳次数成人为60~90次/分钟，正常范围可以设定。

2）测量精度：测量误差≤±4次/分钟。

3）报警指示：采用LED发光二极管。